附件：

快速发药机IRON-1200维护保养表

| 部件 | 序号 | 保养项目 | 保养内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 出药模组单元A | 1 | 出药动作机构 | 上位机手动出药测试，随机抽查20个药品出药，保证每单元平均抽查。 |
|  | 2 | 出药传输机构 | 螺丝紧固，框架垂直度检查（扭矩值的差异T/Tm 7-12 ） |
|  | 3 |  | 点动测试10次，皮带线正反方向运行，检查皮带线运动是否偏移磨损，滚轴加油，与左右框架不间隙不偏差5mm |
|  | 4 | 出药翻板机构 | 手动调试打开关闭10次确认正常，线路排查维护。 |
| 出药模组单元B | 5 | 出药提升机构（整体） | 内外标准件是否紧固；（扭矩值的差异T/Tm 7-12 ） |
|  | 6 | 出药提升配重机构 | 检查同步带是否同向运动或有磨损、松动 |
|  | 7 | 出药提升配重机构 | 皮带、塑料导向滑块检查，重新涂润滑脂。滑块磨损严重考虑更换； |
|  | 8 | 出药提升传动机构 | 标准件检查，顶端同步带压紧机构是否正常；（扭矩值的差异T/Tm 7-12 ） |
|  | 9 |  | 吊装螺丝的松紧情况、生锈情况（扭矩值的差异T/Tm 7-12 ） |
|  | 10 | 出药提升传送机构 | 正反转运动是否偏向、磨损度、张紧度，与左右框架不间隙不偏差5mm |
|  | 11 |  | 滚筒运行监测，整体噪音低于70分贝 |
|  | 12 | 出药提升翻板机构 | 手动调试打开关闭10次确认正常，线路排查维护。 |
|  | 13 | 出药提升控制机构 | 检查限位槽光位置是否有偏移，焊接松动 |
|  | 14 | 出药提升机构线路维护 | 线路耷拉、容易碰到、拉坏、扯断现象；信号线两年更换一次 |
| 出药模组单元C | 15 | 斜坡传输皮带线 | 点动测试10次，皮带线正反方向运行，检查皮带线运动是否偏移磨损，滚轴加油，与左右框架不间隙不偏差5mm |
| 存储单元 | 16 | 储药槽机构维护 | 限位储药槽的顶丝是否紧固（扭矩值的差异T/Tm 7-12 ） |
|  | 17 |  | 槽有歪曲上下、左右不在一条线上，水平仪检查左右不超过1mm |
|  | 18 | 储药槽清洁 | 使用固体蜡，对灰尘较多及药品不滑的槽位进行清洁 |
|  | 19 | 储药槽整体清洁 | 频次：一年2次，第一次和第四次保养时实施。使用鸡毛掸子对所有单元槽位进行擦拭清洁，整体清洁完成后，让药房老师抽查每单元任意槽位，确认无灰尘、无污渍、无手印、无水迹后在★右旁签字确认。 |
| 控制单元 | 20 | 电气原件维护 | 清理清洁，检查维护线路（电路板，驱动器，电机，传感器，电控盘内部等） |
|  | 21 | 电控盘端子检查 | 检查接线端子是否有松动、线标清晰 |
|  | 22 | 工控机维护 | 使用一年以上的工控机每四个月拆开外壳做一次Fan清洁保养 |
|  | 23 | 打印机清洁 | 确认是否卡纸，打印是否清晰，打印头使用酒精棉进行擦拭清洁，切刀机构检查和复位 |
| 上药模组单元A | 24 | 上药传动机构 | 检查上药X1，X2，轴联轴器紧固（扭矩值的差异T/Tm 7-12 ） |
|  | 25 |  | 检查减速机内的顶丝是否紧固，正反转20圈无异响（扭矩值的差异T/Tm 7-12 ） |
|  | 26 |  | 上药X1，X2轴导轨断电后手推左右平移检查是否平滑,水平仪测试浮动不超过1mm |
|  | 27 |  | 打开上药X1，X2轴导轨外钢带检查皮带是否干燥无油，加专用润滑油 |
|  | 28 |  | 上药X1，X2轴导轨同步带张紧度检查维护 |
|  | 29 | 上药控制机构 | 上药X1，X2轴导轨极限、原点标记，防止Z轴倾斜的位置标记是否清晰 |
|  | 30 |  | 检测上药X1，X2轴伺服电机运动曲线是否正常，侧面反应运动机构运动过程中受否有受阻力，进行调整 |
|  | 31 |  | 上药导轨的限位开关检查螺丝松紧，传感器电线接头、线路整理 |
|  | 32 |  | 上药导轨电机线路检查维护（拖链易磨） |
| 上药模组单元B | 33 | 上药传动机构 | 检查上药z轴，轴联轴器紧固（扭矩值的差异T/Tm 7-12 ） |
|  | 34 |  | 检查减速机内的顶丝是否紧固，正反转20圈无异响（扭矩值的差异T/Tm 7-12 ） |
|  | 35 |  | 上药z轴导轨断电后手推左右平移检查是否平滑,水平仪测试浮动不超过1mm |
|  | 36 |  | 打开上药z轴导轨外钢带检查皮带是否干燥无油，加专用润滑油 |
|  | 37 |  | 上药z轴导轨同步带张紧度检查维护 |
|  | 38 |  | 限位块检查 |
|  | 39 | 上药控制机构 | 上药z轴导轨极限、原点标记，防止Z轴倾斜的位置标记是否清晰 |
|  | 40 |  | 检测上药z轴伺服电机运动曲线是否正常，侧面反应运动机构运动过程中受否有受阻力，进行调整 |
|  | 41 |  | 上药导轨的限位开关检查螺丝松紧，传感器电线接头、线路整理 |
|  | 42 |  | 上药导轨电机线路检查维护（拖链易磨） |
| 上药模组单元C | 43 | 上药仓传动机构 | 检查机械手各标准件是否紧固（扭矩值的差异T/Tm 7-12 ） |
|  | 44 |  | 上药机械手丝杆运动有无异响，高速测试声音低于70分贝 |
|  | 45 |  | 检测是否平顺，是否卡顿，丝杆和轴承之间间隙不超过1mm，必要时涂抹公司指定专用润滑油。 |
|  | 46 |  | 检查盘库传感器支架是否松动偏移，做相应调整。（与储药槽位保持水平） |
|  | 47 |  | 机械手电机法兰固定性检查（扭矩值的差异T/Tm 7-12 ） |
|  | 48 |  | 机械手推板检查是否紧固，手动检查是否晃动，点动一次确认无阻碍。（扭矩值的差异T/Tm 7-12 ） |
|  | 49 | 上药仓控制机构 | 机械手限位传感器检查灵敏度、及传感器电线接头、线路整理，保持螺钉松紧适中 |
|  | 50 |  | 上药指示灯是否正常，电压是否在±5%范围之内 |
|  | 51 |  | 上药激光传感器盘库准确性验证、线路安全性检查维护 |
|  | 52 |  | 控制机械手的电源、控制线路检查维护，信号线两年更换一次 |
|  | 53 | 坐标维护 | 随机抽查槽位位置，检查定位脉冲是否精准，抽查不少于20个不重复位置，保证槽位均分。 |
|  | 54 |  | 随机抽查激光位置，检查定位脉冲是否精准，抽查不少于20个不重复位置，保证槽位均分。 |
| 数据备份维护 | 55 | 数据维护 | 先备份数据库，删除表格内不用数据 |
|  | 56 | 伺服驱动器参数维护 | 检测设定和备份 |
|  | 57 | PLC控制器程序维护 | 检测设定和备份 |
| 性能测试 | 58 | 上药监测 | 随机抽查40种药品上药，记录机械手运动次数，上药是否顺畅（容错率1次） |
|  | 59 | 出药监测 | 观察50张处方出药是否存在异常，具体分析和解决（容错率1张） |
| 安全测试 | 60 | 急停按钮测试 | 测试3~5次，测试按钮是否自动弹出，确认功能是否正常 |
|  | 61 | 光幕测试 | 用物品遮挡光幕3~5次，确认光幕功能是否正常 |
|  | 62 | 门禁测试 | 上药出药开合门3~5次，确认功能是否正常 |
|  | 63 | 电气设备接地测试 | 可动部分绝缘电阻,用2500V摇表测试,不低于1MΩ |

智能调配机IRON-108维护保养表

| 部件 | 序号 | 保养项目 | 保养内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 传动模组 | 1 | 伺服电机 | 固定螺丝是否松动，是否异响、润滑，是否磨损（扭矩值的差异T/Tm 7-12 ） |
|  | 2 | 减速机 | 是否有异响，高速运转平稳 |
|  | 3 | 同步轮 | 轴承是否磨损，轴是否磨损， |
|  | 4 | 同步带 | 是否磨损，同侧相斗两条相同紧张，按下去不超过5CM |
| 储药模组 | 5 | 箱斗滑块 | 是否磨损，是否松动，（扭矩值的差异T/Tm 7-12 ） |
|  | 6 | 箱斗导轮 | 导轮与轴承检查螺丝是否紧固，是否磨损，是否异响、润滑， |
|  | 7 | 箱斗 | 相斗清洁，检查是否变形； |
|  | 8 | 药盒 | 储药格清洁，检查是否损坏；必要时进行更换 |
|  | 9 | 基座 | 设备整体水平垂直度检查，基座固定膨胀螺丝的检查（扭矩值的差异T/Tm 7-12 ） |
| 润滑保养 | 10 | 相斗导轮 | 专用机油 |
|  | 11 | 相斗滑块 | 专用机油 |
|  | 12 | 轴承 | 专用润滑脂 |
| 控制模组 | 13 | 槽型光电 | 原点返回5次，查看设备是否正常工作；检查槽型光电中间的感应铁片位置是否适中稳固 |
|  | 14 | 射灯 | 检查36个射灯是否能够正常点亮，照射位置是否偏移，并进行调整 |
|  | 15 | 触摸屏 | 任意点触10次，测试触控是否准确，进行校准操作 |
|  | 16 | 电控箱 | 用仪表测量外部入电是否缺项，正常值范围：AC220V±10% |
| 5S整理 | 17 | 设备内 | 检查设备内部地面，是否有漏药，清理清洁 |
|  | 18 | 设备外 | 出药台面及外观蒙皮油污清理清洁 |
| 数据备份维护 | 19 | 伺服驱动器 | 伺服驱动器的参数校准和备份 |
| 性能测试 | 20 | 走层定位 | 检查4个单元区间的上中下的三个位置，调整脉冲 |
|  | 21 | 噪音监测 | 设备运行过程中产生的噪音不得高于70分贝 |
| 安全测试 | 22 | 急停 | 测试3~5次，测试按钮是否自动弹出，确认功能是否正常 |
|  | 23 | 光幕 | 感应光幕20次，检查光幕信号输入点灯变化是否正常 |
| 整体测试 | 24 | 出药测试 | 实测20张处方，确保相斗运动准确到位，射灯指示准确（容错率0） |

调配中央处理系统IRON-FK18维护保养表

| 部件 | 序号 | 保养项目 | 保养内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 出筐单元 | 1 | 拨筐皮带 | 皮带张紧度检查适中 |
|  | 2 |  | 确认皮带下侧到位检测传感器能准确感应 |
|  | 3 |  | 检查是否跑偏，皮带拨块是否牢固，有无产生裂纹 |
|  | 4 |  | 皮带铝块拨头2颗紧固螺丝检查，发现松动时重新使用螺纹胶再拧紧螺丝 |
| 夹筐单元 | 5 | 托筐托板 | 检查托筐托板稳定性，左右水平误差≤2mm，必要时涂抹指定专用润滑脂 |
|  | 6 | 夹筐片 | 检查是否弯曲变形，进行更换 |
| 升降单元 | 7 | 升降丝杆 | 检测是否平顺，是否卡顿，丝杆和轴承之间间隙≤1mm，依据情况适当添加指定润滑脂 |
|  | 8 | 噪音监测 | 丝杆上下高速测试，运动有无异响 |
|  | 9 | 升降电机 | 伺服电机运行有无异响 |
|  | 10 | 同步带 | 检查同步带是否松动、刮蹭同步轮挡边或已产生磨损 |
| 控制单元 | 11 | 传感器 | 感应灵敏，是否损坏，固定是否牢固 |
|  | 12 | 打印机 | 检查是否卡纸，切刀机构复位；打印是否清晰，打印机断电后，使用酒精棉对打印头进行擦拭清洁，等待完全挥发后再通电使用 |
|  | 13 | 双位读卡器 | 软件测试，读卡测试20次数据返回是否正常 |
| 数据程序 | 14 | 数据维护 | 先备份数据库，删除表格内不用数据 |
|  | 15 | 伺服驱动器参数维护 | 检测设定和备份 |
|  | 16 | PLC控制器程序维护 | 检测设定和备份 |
|  | 17 | 应急程序 | 测试模拟应急情况，程序功能正常 |
| 性能测试 | 18 | 发筐测试 | 实测20张处方，出筐是否顺畅正常（容错率0张） |
| 安全测试 | 19 | 急停按钮测试 | 测试3~5次，测试按钮是否自动弹出，确认功能是否正常 |
|  | 20 | 供电电源检测 | 查看插头是否接触牢靠，测供电电压电流在标准±5%范围内 |
|  | 21 | 电气设备接地测试 | 可动部分绝缘电阻,用2500V摇表测试,不低于1MΩ |

整处方传输系统IRON-ZCF维护保养表

| 部件 | 序号 | 保养项目 | 保养内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入缓存模组 | 1 | 传输皮带 | 运行是否松动打滑，有无产生磨损，接驳处是否断裂 |
|  | 2 | 同步轮 | 顶丝紧固（扭矩值的差异T/Tm 7-12 ） |
|  | 3 | 涨紧轮 | 皮带张紧度调节（皮带轮张紧 压下后不超过2CM） |
|  | 4 | 减速机 | 油封是否正常，有无漏油，异响 |
|  | 5 | 传感器 | 灵敏度感应功能检查，是否损坏（D61与槽型光电） |
|  | 6 | 读卡器 | 软件测试，读卡20次数据返回是否正常 |
| 抬升模组 | 7 | 同步轮 | 顶丝紧固（扭矩值的差异T/Tm 7-12 ） |
|  | 8 | 同步带 | 是否松动打滑 |
|  | 9 | 抬升电机 | 运行是否异响 |
|  | 10 | 丝杆 | 运行是否卡顿，加注少许指定润滑脂保养 |
|  | 11 | 传感器 | 是否灵敏损坏（槽型光电） |
|  | 12 | 位置校准 | 调试软件测试，检查抬升电机高低位位置确认 |
| 分选模组 | 13 | 同步轮 | 顶丝紧固（扭矩值的差异T/Tm 7-12 ） |
|  | 14 | 同步带 | 是否松动打滑 |
|  | 15 | 分选电机 | 运行是否异响 |
| 5S整理 | 16 | 轨道清洁度 | 轨道下方查看是否有杂物，清洁整理 |
|  | 17 | 线路整理 | 线路是否杂乱，是否有安全隐患 |
|  | 18 | 电器件清理 | 传感器表面清洁，端子台表面,电控盘内部落灰及时清理 |
| 控制模组 | 19 | 开关电源 | 测量开关电源输出电压是否在标准±5%范围内 |
| 电源接口 | 20 | 驱动器电源接口 | 禁止带电拔插端子，检查端子是否拧紧，使用万用表测量电压值是否稳定且在标准±5%范围内。目视检查驱动器是否有损坏、变色、烧焦或其他异常痕迹。 |
| 整体测试 | 21 | 跑筐测试 | 实测20张处方，确保测试跑筐正常（容错率0） |